- Введение

Вавожский район расположен в юго-западной части Удмуртской Республики, территория Муниципального образования  «Вавожский район» составляет 1679 км2,  население района – 18,23 тыс. человек, проживающих в 69 населенных пунктах.

Количество организаций бюджетной сферы района – 127, в т.ч. школ - 18, детских садов – 12, медицинских учреждений – 29; учреждений культуры – 48; учреждений органов управления– 12, прочих организаций – 8.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в районе  активно развивается жилищно-гражданское строительство с освоением, как старых, раннее занятых площадей, так и новых микрорайонов. Все это подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вавожский район» на период 2011- 2015 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Вавожский район».

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики муниципального образования «Вавожский район» в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств республиканского и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

Программа разработана в соответствии с Программой социально-экономического развития Вавожского района на 2010-2014 годы на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, систем теплоснабжения и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являющиеся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории района, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

- 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития района.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

- 1.1 Система водоснабжения.

Обеспечение холодного водоснабжения в районе осуществляют как специализированные предприятия коммунального хозяйства, так и сельскохозяйственные предприятия. Подавляющее большинство потребителей получают услугу холодного водоснабжения от ООО  «Вавожское ЖКХ», которое оказывает данную услугу в муниципальных образованиях «Вавожское», «Гурезь-Пудгинское», «Волипельгтнское», «Брызгаловское».

Хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение района осуществляется исключительно за счет использования подземных вод. Эксплуатация подземных вод осуществляется посредством одиночных скважин, имеется один групповой водозобор в с. Вавож. Подземные воды подаются в разводящие водопроводные сети к потребителям. Первые скважины были пробурены в 1937 году. Основная часть скважин бурились в 1960-80 годы.

Система водоснабжения состоит из следующих функциональных элементов:

- водозаборные скважины, количество действующих скважин 112 шт., в том числе обслуживаемых предприятиями ЖКХ 44 шт.

- водопроводные сети. В настоящее время протяженность водопроводных сетей составляет 249 км, в т.ч. обслуживаемых предприятиями ЖКХ 90 км.

Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа  водопроводных сетей и технологического оборудования. Протяженность ветхих   муниципальных водопроводных сетей 50 км, что составляет 55%.

В целом ряде случаев высокая степень износа  оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения  аварий. Аварийность на водопроводных сетях   превышает 0.88 аварии на 1 км сетей в год. В 2010 году произошло 80 порывов водопроводных сетей.

- Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа  оборудования функциональных элементов системы;
- не безопасный метод обеззараживания исходной воды;
- высокая ресурсоемкость производства;
- отсутствие резерва мощности;
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- низкая энергоэффективность оборудования;
- низкая надежность источника энергоснабжения;
- высокие показатели аварийности на сетях;
- высокие потери воды при транспортировке;
- отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;
- отсутствие резервного источника водоснабжения;
- в 15 населенных пунктах района отсутствует централизованное водоснабжение.

- 1.2 Система водоотведения.

Система водоотведения имеется лишь в с. Нюрдор-Котья,  которая осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения, торфопредприятия, организаций и учреждений. В остальных населенных пунктах района  в том числе  и районном центре с. Вавож централизованной канализационной сети не имеется.  На предприятиях, организациях и учреждениях, многоквартирных жилых домах жидкие бытовые отходы сбрасываются в выгреба с последующим вывозом их на очистные сооружения с. Нюрдор-Котья.

Однако бытовые стоки из выгребов попадают в водоносный горизонт, что приводит к загрязнению нитратами водоносного горизонта, Практически по всем скважинам с. Вавож наблюдается повышенное содержание нитратов.

- Техническое состояние системы водоотведения

Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой степенью износа зданий, канализационных сетей и технологического оборудования.

- Основные проблемы  системы водоотведения:

- - отсутствие системы водоотведения в с. Вавож;

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов  существующей системы;
- недостаточная степень техногенной надежности;
- небезопасная система обеззараживания стоков;
- отсутствие резерва мощности;
- низкая энергоэффективность оборудования;
- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации.

Мероприятия сформированы с учетом потребности муниципального образования «Вавожский район» в услугах водоснабжения и водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях.

- 1.3 Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения.

Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства выполнена в соответствии с Программой социально-экономического развития Вавожского района на 2010-2014 годы на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства.

На основании оценки прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения и в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства, с учетом основных планировочных направлений застройки города разработаны мероприятия, направленные на обеспечение потребностей в услугах водоснабжения и водоотведения строящихся и реконструируемых объектов. Вышеназванные мероприятия также включены в план мероприятий Программы (Приложение 1).

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит:
- обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения  объектов жилищного строительства  в объеме 15119 м2 за период 2011-2015 годы;

- обеспечить возможность подключения объектов социальной сферы: детского сада с. Вавож, плавательного бассейна, инфекционного отделения ЦРБ, 
- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения;
- осуществить строительство централизованного водоснабжения  вновь застраиваемых жилых микрорайонов;
- переложить 32  км водопроводных сетей;
- снизить степень износа основных фондов предприятия ;
- снизить аварийность на водопроводных сетях до 0,5 повреждений на 1 км в год;
- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей ;
- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;
- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное;
- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;
- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных населенных пунктах из-за поломки оборудования;
- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка; 
- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий.

2. Развитие системы теплоснабжения

Система теплоснабжения потребителей муниципального образования «Вавожский район» включает:
- централизованные источники с транспортом тепла через  распределительные тепловые сети;
- централизованное теплоснабжение от отопительных котельных различной принадлежности с транспортом тепла через локальные тепловые сети, примыкающие к котельным;
- децентрализованное теплоснабжение (подомовое) от домовых котельных или отопительных печей.

Количество котельных всего  32 шт. На обслуживании предприятиями ЖКХ  9 газовых котельных, 6 угольных. На балансе бюджетных организаций 16 котельных на угле, электроотопительных установок – 2 шт., индивидуальное газовое отопление – 2 учреждения, на  печном отоплении (дрова) – 18 учреждений.

- В Вавожском районе существует две организации жилищно-коммунального хозяйства, которые обеспечивают теплоснабжение: ООО «Вавожское ЖКХ» обслуживает объекты в с.Вавож, с. Нюрдор-Котья и в населенных пунктах района, МУП ЖКХ «Какмож» — с.Какмож,  Характеристика системы теплоснабжения ЖКХ района приведена в табл. 1-3

- Таблица 1

- Характеристика системы теплоснабжения ООО «Вавожское ЖКХ»

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Всего по Вавожскому ЖКХ | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газовые котельные | угольные котельные |
|  | Количество котельных | шт. | 13 | 8 | 5 |
|  | Суммарная установленная мощность | Гкал/час | 16,8 | 12,84 | 3,96 |
|  | Количество котлов | шт. | 32 | 20 | 12 |
|  | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал/год | 16517 | 14193 | 2324 |
| 4.1. | собственные нужды котельных | Гкал/год | 282,0 | 204,0 | 78,0 |
|  |  | % | 1,71% | 1,44% | 3,36% |
| 4.2. | отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 16235 | 13989 | 2246 |
| 4.3. | потери в тепловых сетях | Гкал/год | 1473,0 | 1323,74 | 149,27 |
|  |  | % | 9,07% | 9,46% | 6,65% |
| 4.4. | полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 14762 | 12665,27 | 2096,73 |
|  | Объем потребления топлива | т.у.т. | 3317,83 | 2677,32 | 640,51 |
|  |  | тыс.руб. | 5861,00 | 4379 | 1482 |
|  | Объем потребления электроэнергии | тыс.кВтч | 596,0 | 532 | 64,0 |
|  |  | тыс.руб. | 1105,0 | 974,0 | 131,0 |
|  | Средний КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива | ____%____ кг.у.т./Гкал | 71,12% 200,87 | 75,73% 188,64 | 51,83% 275,61 |
|  | Минимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % |  | 26,6% 537,15 9,37% | 54,11% 264,0 20,65% |
|  | Максимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % |  | 140,37% 101,77 1,11% | 62,17% 229,8 2,93% |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 36,08 | 37,48 | 27,54 |
|  | Протяженность тепловых сетей первичного контура | км | 7,02 | 6,27 | 0,75 |
|  | Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч. | тыс.м3 | 290,0 | 232,7 | 57,3 |
| 12.1. | население | тыс.м3 % | 71,0 24,5% | 71,0 30,52% | - |
| 12.2. | бюджетные организации | тыс.м3 % | 197,37 68,06% | 140,28 60,3% | 57,08 99,6% |
| 12.3. | прочие | тыс.м3 % | 21,6 7,45% | 21,39 9,19% | 0,215 0,4% |
| 13. | промышленно-производственного персонала | чел. | 48 | 28 | 20 |
| 14. | Остаточная балансовая стоимость котельных | тыс.руб. |  |  |  |
| 15. | Износ основных фондов | % | н/д | н/д | н/д |

- Таблица 2.

- Характеристика системы теплоснабжения МУП ЖКХ «Какмож»

.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество котельных | шт. | 2 |
|  | Суммарная установленная мощность | Гкал/час | 1,64 |
|  | Количество котлов | шт. | 4 |
|  | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал/год | 2114,7 |
| 4.1. | собственные нужды котельных | Гкал/год | 104,04 |
|  |  | % | 4,95% |
| 4.2. | отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 2010,66 |
| 4.3. | потери в тепловых сетях | Гкал/год | 242,4 |
|  |  | % | 12,06% |
| 4.4. | полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 1768,23 |
|  | Объем потребления топлива | т.у.т. | 324,0 |
|  |  | тыс.руб. | 907,7 |
|  | Объем потребления электроэнергии | тыс.кВтч | 70,6 |
|  |  | тыс.руб. | 158,6 |
|  | Средний КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива | ____%____ кг.у.т./Гкал | 93,24% 153,21 |
|  | Минимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % | 92,75% 154,03 |
|  | Максимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % | 94,11% 151,81 |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 33,39 |
|  | Протяженность тепловых сетей первичного контура | км | 1,22 |
|  | Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч. | тыс.м3 | 32,91 |
| 12.1. | население | тыс.м3 % | 0,24 0,73% |
| 12.2. | бюджетные организации | тыс.м3 % | 22,57 68,57% |
| 12.3. | прочие | тыс.м3 % | 10,1 30,7% |
|  | Общая численность персонала, в т.ч. | чел. | 9 |
|  | Остаточная балансовая стоимость котельных | тыс.руб. | 278,3 |
|  | Износ основных фондов | % | 36% |

- Таблица 3.

Характеристика системы теплоснабжения  с.Нюрдор-Кокья

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество котельных | шт. | 1 |
|  | Суммарная установленная мощность | Гкал/час | 11,5 |
|  | Количество котлов | шт. | 4 |
|  | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал/год | 9848 |
| 4.1. | собственные нужды котельных | Гкал/год | 214,0 |
|  |  | % | 2,4% |
| 4.2. | отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 9617,0 |
| 4.3. | потери в тепловых сетях | Гкал/год | 723,0 |
|  |  | % | 8,29% |
| 4.4. | полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 8892,0 |
|  | Объем потребления топлива | т.у.т. | 1244,25 |
|  |  | тыс.руб. | 1805,6 |
|  | Объем потребления электроэнергии | тыс.кВтч | 344,7 |
|  |  | тыс.руб. | 475,8 |
|  | Средний КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива | ____%____ кг.у.т./Гкал | 113,07% 126,35 |
|  | Минимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % | - |
|  | Максимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % | - |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 35,0 |
|  | Протяженность тепловых сетей первичного контура | км | 3,7 |
|  | Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч. | тыс.м3 | 142,8 |
| 12.1. | население | тыс.м3 % | 84,5 59,17% |
| 12.2. | бюджетные организации | тыс.м3 % | 24,4 17,09% |
| 12.3. | прочие | тыс.м3 % | 33,9 23,74% |
|  | Общая численность персонала, в т.ч. | чел. | 10 |
|  | Остаточная балансовая стоимость котельных | тыс.руб. | 255,5 |
|  | Износ основных фондов | % | 36,0% |

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:
- повышение надежности работы системы теплоснабжения;
- обеспечение сетями теплоснабжения новых строительных площадок под детский сад в с. Вавож, плавательный бассейн.

Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках. В приложении № 2 приводится перечень, сроки, ожидаемая стоимость и ежегодные затраты выполнения мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения.

3. Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

Основные проблемы функционирования свалок:

Анализ ситуации в области обращения с отходами в населенных пунктах  Вавожского района выявил ряд основных проблем:

несоответствие свалок экологическим и санитарно-гигиеническим нормам;

отсутствие у предприятий, эксплуатирующих свалки, лицензий по сбору, использованию,

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

наличие большого количества несанкционированных свалок;

отсутствие пунктов по сбору вторичного сырья.

Вышеперечисленные проблемы возникли вследствие:

стихийного образования свалок в районе без учета норм природоохранного законодательства;

отсутствия учета образования и движения отходов производства и потребления.

Проблема свалок сельских поселений заключается в том, что практически все они относятся к категории несанкционированных. Свалки расположены около каждого сельского поселения и являются причиной общей захламленности территории Вавожского района.

Для решения проблем, связанных с постоянным ростом объемов образующихся отходов, исчерпанием мощностей  свалок, несоответствием свалок районного центра и сельских поселений экологическим и санитарным нормам, отсутствием системы сбора вторичного сырья. Программой предусмотрена реализация проекта кустового принципа размещения полигонов по захоронению отходов, с созданием сети мусоросортировочных станций в соответствии с Республиканской целевой Программой «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2009 года № 181.

В рамках реализации Программы территория Удмуртской Республики поделена на 8 кустов, планируется строительство 5 новых кустовых полигонов и обустройство 4 существующих полигонов, включенных в Программу в качестве кустовых. Объединение районов республики по кустам проводилось по следующим критериям:

привязка кустовых полигонов к крупным населенным пунктам республики;

территориальный признак - расстояние от мусоросортировочной станции до кустового полигона не должно превышать 80 км.

Цель создания данной системы состоит в снижении затрат на строительство и эксплуатацию полигонов по захоронению отходов в каждом районе Удмуртской Республики за счет организации системы сбора, транспортировки и захоронения отходов по кустовому принципу.

Внедрение данной системы в рамках проекта позволит сократить рост и количество несанкционированных свалок, свалок районных центров и сельских поселений путем концентрации потоков образующихся отходов на одном кустовом полигоне за счет создания сети мусоросортировочных станций.

Реализация проекта кустового принципа размещения полигонов по захоронению отходов включает в себя следующие мероприятия:

1) разработка проектно-сметной документации на строительство кустовых полигонов и мусоросортировочных станций;

2) строительство кустовых полигонов по захоронению отходов. Программой предусмотрено строительство 5-ти новых полигонов в городах Можге и Сарапуле, в селе Якшур-Бодья, в поселках Игра и Ува.

нехваткой мощности существующей свалки поселка Ува на захоронение значительного объема отходов в рамках кустового полигона;

3) строительство мусоросортировочных станций по сортировке отходов с целью извлечения вторичного сырья и сокращения объемов отходов, поступающих на свалки и полигоны. Программой предусмотрено строительство 23 мусоросортировочных станций, из которых 15 планируется построить в районных центрах республики, 8 – на кустовых полигонах.

Строительство мусоросортировочных станций предполагает закрытие существующих свалок ТБО в сельских поселениях и районных центрах Удмуртской Республики. Сбор отходов в сельских поселениях будет производиться на площадках временного накопления отходов (контейнерных или бетонированных). Отходы, собираемые от районного центра и сельских поселений, вывозятся на мусоросортировочные станции, где производится сортировка отходов с выделением вторичного сырья. Остатки отходов от сортировки вывозятся для захоронения на кустовой полигон специализированным транспортным средством.

В результате реализации мероприятий Программы к 2014 году будет получена следующая эффективность:

1. Социальная:

1) обеспечение благоприятного экологического, санитарно-гигиенического состояния территории и здоровья населения Вавожского района;

2) повышение культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

2. Экономическая:

1) создание экономически более выгодной и эффективно действующей системы хозяйствования в сфере обращения с отходами позволит:

увеличить коэффициент извлечения вторичного сырья до 15%;

3. Экологическая:

1) увеличение степени использования и обезвреживания (утилизации) отходов на 8%, с 79% в 2010 году до 87% в 2014 году;

2) сокращение количества несанкционированных свалок на 19 ед.;

3) сокращение отчуждения площадей земель, пригодных для сельскохозяйственного и иного использования под свалки  ТБО.

4. Сводная оценка финансовых потребностей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2011 - 2015 гг.

Табл. 4

| № п/п | Перечень систем коммунальной инфраструктуры | Общая потребность в финансиро- вании Программы, млн. руб. | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Водоснабжение | 62.84 | 0.84 | 1.4 | 7.6 | 24.7 | 28.3 |
| 2. | Водоотведение | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 20,0 | 35,0 |
| 3. | Теплоснабжение | 70.81 | 0.81 | 18.2 | 12.0 | 15.0 | 24.8 |
| 4. | Утилизация (захоронение) ТБО | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 3.5 | 4.5 |
|  | ИТОГО | 219,15 | 1,65 | 19,6 | 42,1 | 63,2 | 92,6 |

Общая потребность в финансировании Программы на период 2011- 2015 гг. составляет 219,15 млн. руб.

Основными источниками финансирования являются:
- средства, полученные организациями коммунального комплекса от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства;
- средства федерального бюджета, бюджета Удмуртской республики 
- средства бюджета муниципального образования «Вавожский район»;
- средства институциональных и частных инвесторов.

Объемы финансирования, предусмотренные в 2011-2015 годах, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке.